| 项 目 概 况 | 项目名称 | 昌黎县靖安镇永军冷冻食品加工厂项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 | 曹永军 | 地点 |  | 昌黎县靖安镇 吴各庄村东 |  |
|  | 占地面积 | 0.13hm2 | 计划投资 |  | 500万元 |  |
|  | 开工日期 | 2002年9月 | 竣工日期 |  | 2002年12月 |  |
|  | 生产能力 | 年加工水产品1500吨 | 生产年限 |  |  |  |
| 可 能 造 成 水 土 流 失 | 弃土、石、渣量 |  |  |  |  |  |
|  | 造成水土流失面积 | 0.13hm2 |  |  |  |  |
|  | 损坏水保设施 | 0.13hm2 |  |  |  |  |
|  | 估计造成水土流失危害 | 项目区水土流失类型为水力、风力交错侵蚀。新增加水土流失量0.95t。 |  |  |  |  |
| 水 土 保 持 措 施 投 资 | 工程措施 |  |  | 投资 |  |  |
|  | 植物措施 |  |  | 投资 |  |  |
|  | 耕作措施 |  |  | 投资 |  |  |
|  | 其他措施 | 彩条布遮盖 |  | 投资 |  | 0.10万元 |
| 水土保持总投资 |  | 方案总投资0.29万元，其中施工临时工程投资0.10万元，独立费用0.01万元，水土保持补偿费0.18万元。 |  |  |  |  |

| 分 年 度 实 施 计 划 及 年 度 投 资 | 水土保持工程布置、分年度实施计划及投资见附件 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方 案 编 制 | 单位名称 | 昌黎县永军 冷冻食品有限公司 |  | 法定 代表人 | 曹永军 |  |
|  | 资格证书编号 |  |  | 发证 机关 |  |  |
|  | 审定 | 李连福 | 审核 | 曹连永 | 编制 | 曹艳如 |

审批意见： 经办人： 单位盖章： 年 月 日

检查和验收记事： 经办人： 单位盖章： 年 月 日

附件一：

项目概况

1、建设项目名称：昌黎县靖安镇永军冷冻食品加工厂项目

2、建设单位：昌黎县永军冷冻食品有限公司

- 3、项目地理位置

项目区位于秦皇岛市昌黎县靖安镇吴各庄村东（坐标点北纬39°37'36"；东经118°54'45"），属沿海省级水土流失重点预防区，项目区地理位置见附图1。

- 4、建设规模及总平面布置

（1）建设规模：昌黎县靖安镇永军冷冻食品加工厂项目占地面积1300m2，合0.13hm2；建筑面积1180.89m2。

（2）建设内容：新建加工生产车间一座，地上1层；以及配套实施周边地面硬化工程。主要技术指标见表1-1。

表1-1                      主要技术指标表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 项目占地面积 | hm2 | 0.13 |  |
| (一) | 建筑物 | hm2 | 0.12 |  |
| (二) | 地面硬化 | hm2 | 0.01 |  |
| 二 | 建筑面积 | m2 | 1180.89 |  |
| 三 | 容积率 |  | 0.91 |  |
| 四 | 建筑密度 | % | 90.84 |  |

（3）总平面布置：项目区总体呈长方形，建筑物布置在红线内的中间位置，采用框排架结构，独立基础。

建筑物东西两侧空地采用混凝土进行硬化，硬化面积约为120m2。

总平面布置见附图2。

（4）给水工程：项目区用水采用厂区自备井供给，可以满足生产需要。

（5）排水工程：采用雨污分流制。生产及生活污水经过滤处理后，排至附近沟渠，雨水顺地势直接排至附近沟渠。

（6）供电工程：由昌黎县供电公司提供。

5、施工工艺

（1）建筑物基础施工

施工顺序：定位放线→基槽开挖→砼垫层→砼基础浇筑→回填土夯实。土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致，并遵循“开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁超挖”的原则。土方开挖施工与基坑降水、支护施工部门之间要密切合作。

基坑回填土应及时回填，基坑回填土及位于地面、散水、踏步等基础之下的回填土，采用现场素土分层夯实，压实不小于0.96，每层厚度不大于30mm。

- （2）主体建筑物施工

此项目为框架结构民用建筑，未出现新材料、新技术、新工艺，所以，按现行相关规范施工即可。

- （3）地面硬化工程

建筑物周边地面采用混凝土进行硬化。

项目的施工顺序均为：定位放线→基槽开挖→结构层施工→回填土夯实。

由于设计中未出现新材料、新技术、新工艺，均为常规做法，所以，按现行相关规范施工即可。

- 6、工程占地

本项目占地总面积为0.13hm2，其中建筑物占地0.12hm2，地面硬化占地0.01hm2，占地性质为永久性占地，占地类型为商业、服务业用地。工程占地情况见表1-2。

表1-2                工程占地面积情况表              单位：hm2

| 项目 | 分区 | 面积 | 占地性质 | 占地类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县靖安镇永军冷冻食品加工项目 | 建筑物区 | 0.12 | 永久占地 | 商业、服务业 用地 |
|  | 地面硬化区 | 0.01 |  |  |
| 合计 |  | 0.13 |  |  |

7、土石方平衡

土方平衡计算按基槽开挖深度、基槽边坡、土方回填高程，结合占地面积进行计算。

据现场调查及查阅相关资料，项目区地势整体较为平坦，场地内原地面高程约为16.96m~17.05m，厂区建成后室外地面高程为17.25m~17.40m，该项目建筑物基础埋深均在1.5m左右。

建筑物区土方开挖主要为基础挖方，基础回填后剩余土方全部用于厂房内部地面填筑及地面硬化区场地平整。

根据土方计算结果，项目建设期间土方挖填方总量370m3。其中：挖方185 m3，填方185 m3。

其中：建筑物挖方165m3，填方130m3，剩余35m3土方平铺于地面硬化区。

地面硬化区主要为填方，土方来源为建筑物区基础回填后剩余土方。

地面硬化区挖方量20m3，填方55m3，调入35m3。

土石方平衡见表1-3。

表1-3                   土石方平衡表                  单位： m3

| 分区 | 挖方 | 填方 | 调入方 |  | 调出方 |  | 外借方 |  | 弃方 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 |
| 建筑物区 | 165 | 130 |  |  | 35 | 地面硬化区 |  |  |  |  |
| 地面硬化区 | 20 | 55 | 35 | 建筑物区 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 185 | 185 | 35 | 建筑物区 | 35 | 地面硬化区 |  |  |  |  |

- 8、工程投资及施工进度

项目总投资为500万元，资金来源全部为企业自筹。

工程已于2002年9月开工建设， 2002年12月建设完成。

附件二：

项目区概况

- 1、工程地质

根据岩土工程勘察报告介绍，场地内钻孔所及20米深度内皆为第四系松散堆积物，现据其物质组成、成因和物理学性质，按工程地质分层原则将场地地基土划分为6层，各岩土层的岩性特征及分布情况详见表4-1。

表4-1                       地层岩性特征表

| 层号 | 地质年代成因 | 岩土层 名称 | 厚度变化 范围（m） | 层顶高程 （m） | 岩性描述及分布 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | Q4 ml | 素填土 | 0.8～1.5 | 16.96～17.41 | 褐色，主要由中细砂组成，局部含少量建筑垃圾，湿，松散～稍密。分布全场地。 |
| ② | Q4 al | 细砂 | 1.6～2.2 | 15.69～16.39 | 黄色、白色，石英长石质，颗粒均匀，湿，稍密～中密，表层夹少量粉质粘土，分布全场地。 |
| ③ | Q4 al | 中砂 | 1.9～2.5 | 13.79～14.39 | 黄色、白色，石英长石质，颗粒较均匀，湿～饱和，中密～密实，分布全场地。 |
| ④ | Q4 al | 粉细砂 | 2.5～10.2 | 11.59～12.15 | 灰色，石英长石质，颗粒均匀，饱和，中密～密实，夹粉质粘土薄层，分布全场地。 |
| ⑤ | Q4 al | 粉质粘土 | 2.8～3.1 | -1.76～1.94 | 灰色，可塑，切面稍有光泽，摇振无反应，韧性和干强度中等，1、17#钻孔揭露到。 |
| ⑥ | Q4 al | 中粗砂 | 揭露厚度 1.5～2.0 | -1.16～1.04 | 灰褐色，石英长石质，颗粒不均匀，饱和，密实。1、17#钻孔揭露到。 |

勘察结果表明，勘察场地地形平坦，交通方便，无不良地质作用存在，无对工程不利的地下埋藏物；本场地属均匀、基本稳定的地基场地；勘察场地地震设防烈度为7度；标准冻结深度为0.85 m。

- 2、水文地质

勘察场地地处冲积平原地貌，水位埋深5.00～5.60m，高程11.62～11.96m，地下水赋存于第③层中砂及其以下各砂层中，属孔隙潜水。

地下水主要补给源为大气降水的垂直渗入和地下径流的侧向补给，年最大变幅2.00m左右。

勘察场地地下水埋藏较深，基础位于地下水以上，可不考虑地下水对建筑材料的腐蚀性。

- 3、地形地貌

昌黎县隶属河北省秦皇岛市管辖，位于河北省东北部环渤海区域，地处东经118º45′～119º20′，北纬39º22′～39º48′之间。地势由西北向东南倾斜；地貌类型包括低山丘陵、山前平原、滨海平原、海岸沙丘。

靖安镇位于昌黎县西南部，滦河东岸。地势北高南低，属于冲积平原地貌单元。

项目位于昌黎县靖安镇吴各庄村东，地形平坦，原地貌高程介于16.96m~17.05 m之间。属于冲积平原地貌。

项目区现状见图4-1。

项目区现状

- 4、气象

项目区地处暖温带大陆性季风气候区，夏季受东南与西南季风作用，在大陆低压控制下，冬季受蒙古—西伯利亚反气旋高压控制，形成四季分明的气候特征，秋冬季多西北风，气候干燥少雨雪，春夏季多东南风，气候湿润。

据滦县气象站资料统计：多年平均气温10.5℃，极端最高气温38.8℃（1972年7月17日），极端最低气温-23.1℃（1978年12月29日），≥10℃日数196天，活动积温平均为3985℃。河槽冰冻期约100d，无霜期186d，项目区年平均降水量为620.3mm，降水量年均分配不均，大部分集中在7-8月份；最大冻土层深0.85m，土壤冻结于十一月上旬，翌年三月上旬解冻；年平均风速2.9m/s，最大风速19m/s。

- 5、水文

本项目附近主要河流主要为滦河，位于项目区西侧。

滦河发源于河北省北部山区，穿京山铁路桥进入下游平原地带，成为唐山、秦皇岛两市的界河，最后通过干流河道渲泄注入渤海。

滦河在昌黎县境内主要支流有：西沙河、崖上东沟、崖上西沟等，均属季节性河流，其中西沙河发源于卢龙县营山，向南穿京山铁路桥后进入昌黎县境内，在孙庄村南进入滦河河滩地，在河滩地内曲折南流，在阎庄附近汇入滦河主河槽，西沙河最大行洪能力86 m3/s，属季节性河流，源短流急，雨季河水暴涨暴落，枯水期干涸断流。

滦河在昌黎县境内的流域面积199.5km2，河床比降约1/4000，堤埝全长65km，其中上段护村埝长14.2km，设计标准为10000m3/s，中段大堤段长11.2km，设计防洪标准为25000m3/s，下段小埝段长39.6公里，设计防洪标准为5000m3/s。

项目区水系见附图3。

- 6、土壤植被

经查阅《昌黎县土壤志》，项目区土壤类型为潮土。潮土主要分布在河流冲积平原上，地势平坦，土层排列明显。

剖面特征：0-24cm，灰黄色，沙壤质，碎块状结构，疏松，孔隙少，根系多；24-57cm，淡灰黄，沙壤质，碎块状结构，紧实，孔隙少，根系少。

24-57cm深度取样，有机质含量0.43%，全氮含量0.027%，碱解氮含量35ppm，全磷0.018%，速效钾含量36ppm，pH值6.9，属于适种作物广泛的农业用地。

按照《中国植被区划（1980）》，项目区位于暖温带落叶阔叶林区 的暖温带北部落叶栎林亚地带，气候四季分明，夏季炎热多雨，冬季寒冷干燥。群落的垂直结构一般具有四个非常清楚的层次：乔木层、灌木层、草本层和苔藓地衣层。藤本和附生植物极少。各层植物冬枯夏荣，季相变化十分鲜明。

地带性植被为以栎林为代表的落叶阔叶林，主要有刺柏、银杏、毛白杨、悬铃木、垂柳国槐、榆树等；灌木主要有大叶女贞、黄杨、紫叶小檗、月季、连翘、紫穗槐等。

项目区未建区域现状地表植被主要为自然生长的灌草，覆盖度在30％左右。

- 7、水土流失现状

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190—2007），项目区属于北方土石山区，容许土壤流失量为200t/km2·a。

水土流失类型为风力、水力交错侵蚀，侵蚀强度为轻度侵蚀，现状侵蚀模数300 t/km2·a。

附件三：

主体工程水土保持分析与评价

- 1、工程选址水土保持制约性因素分析

主体工程选址兼顾了水土保持要求，避开了生态脆弱区、泥石流易发区等易引起严重水土流失和生态恶化的区域，不在全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区，未占用国家确定的水土保持长期定点观测站，不在国家划定的重点预防保护区和重点治理成果区内，最大限度地保护现有土地和植被的水土保持功能。

综上所述，工程选址不存在水土保持方面的制约性因素。

- 2、工程占地分析与评价

项目建设区共计占地0.13hm2，全部为永久占地，占地类型为商业、服务业用地。

本工程合理安排项目布局，建筑物周边空地全部硬化，大大降低了水土流失的发生，符合水土保持要求。

项目建设过程中的土方开挖和堆砌，扰动了原地表土壤结构，增加了新的水土流失，需采取有效的防护措施。

- 3、土石方平衡分析与评价

项目建设期间土方挖填方总量370m3。其中：挖方185 m3，填方185 m3。

开挖土方主要为建筑物基础挖方，填方除建筑物基础回填土外，剩余土方全部用于厂房内部地面填筑及地面硬化区场地平整，无外弃土方，符合水土保持要求。

4、主体工程设计中具有水土保持功能工程的分析与评价

主体工程中具有的水土保持功能的措施的投资总计0.10万元。措施为基础回填土采用彩条布遮盖，面积300m2。

表3-1       主体工程中具有的水土保持功能的措施工程量及投资

| 项目 | 措施 | 工程量 |  | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数量 |  |
| 昌黎县靖安镇永军冷冻食品加工厂项目 | 彩条布遮盖 | m2 | 300 | 0.10 |
| 合 计 |  |  |  | 0.10 |

附件四：

防治责任范围及防治分区

- 1、防治责任范围

根据“谁开发、谁保护，谁造成水土流失、谁负责治理”的原则及《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）的要求，结合现场踏勘调查情况，将项目区水土流失防治责任范围划分为项目建设区和直接影响区。

项目建设区为工程在建设生产过程征用、租用的土地范围，包括工程永久占地和临时占地。本工程项目建设区面积为0.13hm2，全部为永久占地。

直接影响区指项目占地范围以外，由于项目施工建设造成水土流失，对周围农田、村庄、河流、林草植被等产生直接危害的区域。

依据项目主体设计文件，结合对以往类似工程的调查，充分考虑项目区的地形地貌和自然条件，经过分析确定，本项目对周围环境产生的影响范围按2.0m宽度计算，则直接影响区面积为0.02hm2。

因此，本项目防治责任范围面积共计0.15hm2，其中项目建设区面积0.13hm2，直接影响区面积0.02hm2，以此作为编制水土保持方案的防治范围，布设水土保持措施。

- 2、防治分区

本项目水土流失防治分区按施工布局划分为建筑物区、地面硬化区2个防治分区。

附件五：

水土流失调查

截至目前，该项目已经建设完工，本方案将对工程建设过程中产生的水土流失进行调查。

- 1、水土流失调查范围

水土流失调查范围为项目施工建设过程中可能造成水土流失的范围。即项目建设占地范围0.13hm2。

- 2、调查单元划分

项目区所处的地貌类型属冲积平原地貌，根据工程施工特点、扰动类型、扰动程度和可能产生的水土流失类型等，将项目区划分为建筑物区、地面硬化区。

- 3、水土流失调查时段

工程为建设类项目，根据《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）中水土流失调查时段划分要求，本项目水土流失调查时段为施工期。

施工期2002年9月—2002年12月，按照《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）的要求，调查时段按0.5年考虑。

- 4、水土流失调查内容

根据《开发建设项目水土保持技术规范》规定及工程特点，确定本工程水土流失调查的内容，主要包括以下5个方面：

（1）扰动原地貌面积的调查；

（2）损坏水土保持设施面积的调查；

（3）可能产生的弃土量调查；

（4）可能造成水土流失量的调查；

（5）可能造成水土流失危害的调查。

5、水土流失调查方法

本方案对于工程建设可能造成的水土流失量的调查，采用实地调查和资料引用相结合的调查方法，对工程建设期间可能造成的水土流失情况进行定量调查，主要包括以下四个方面：

（1）扰动原地貌及损坏水土保持设施数量根据项目设计资料，结合现场踏勘，进行分项目分类统计调查。

（2）损坏水土保持设施面积，根据项目文本资料，结合实地踏勘进行统计；

- （3）弃土量的调查根据土石方平衡进行计算；

（4）可能造成水土流失量的调查通过查阅主体工程设计资料和参考当地有关技术资料，并结合实地查勘进行调查。

- 6、水土流失计算公式

本项目水土流失量调查采用《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）中的公式5.7.6-1～3：

新增水土流失量调查方法如下：

| 式中： | W | —— 扰动地表水土流失量，t； |
| --- | --- | --- |
|  | ΔW | —— 扰动地表新增水土流失量，t； |
|  | i | —— 调查单元，1，2，3，……，n-1，n； |
|  | Fi | —— 第i个调查单元的面积，km2； |
|  | k | —— 调查时段，1，2，3，指施工准备期、施工期和自然恢复期 ； |
|  | Mik | —— 扰动后不同调查单元、不同时段的土壤侵蚀模数，t/（km2·a）； |
|  | ΔMik | —— 不同调查单元各时段新增土壤侵蚀模数，t/（km2·a）； |
|  | Mi0 | —— 扰动前不同调查单元的土壤侵蚀模数，t/（km2·a）； |
|  | Tik | —— 调查时段长度，a； |

7、调查参数取值

（1）原地貌土壤侵蚀模数的拟定

项目区原地貌类型为平原区，根据土壤侵蚀调查结果，侵蚀强度为轻度。根据查阅资料及现场踏勘所了解到的该地区土壤、植被、地形地貌等情况，确定项目区原地貌土壤侵蚀模数。

- （2）建设期土壤侵蚀模数的拟定

项目在施工期间，由于基础开挖、土方转运等，改变了项目区地表原有形态，造成了大面积的裸露地面，增大了侵蚀扰动面积，使侵蚀模数大大增加。根据本工程地形地貌等水土流失影响因子的特征、预测对象受扰动情况以及收集的当地有关技术资料，拟定项目各区域施工期间的土壤侵蚀模数。项目区水土流失调查参数见表5-1。

表5-1             水土流失调查参数表           单位：t/km2•a

| 分 区 | 原地貌 | 施工期 （含施工准备期） |
| --- | --- | --- |
| 建筑物区 | 300 | 1500 |
| 地面硬化区 | 300 | 1000 |

8、水土流失调查成果

（1）扰动原地貌面积情况

根据工程调查报告和实地查勘，对项目建设期开挖扰动地表面积进行测算，经统计，施工建设期共扰动、占压土地面积为0.13hm2。

- （2）损坏水土保持设施情况

项目建设损坏水土保持设施数量是指上述工程占地范围内因建设活动造成植被损坏、占压面积。调查时段内占压水土保持设施面积为0.13hm2。

- （3）产生弃土量情况

本工程建筑物基础回填后剩余土全部平铺于项目区占地范围内，故本工程建设无外弃土方。

- （4）原地貌水土流失量调查

根据项目区占地情况，水土流失量计算公式以及选定的调查参数，对调查时段内的水土流失量进行计算，据调查测算，调查时段内原地貌水土流失量为0.20t，计算结果见表5-2。

表5-2                   原地貌水土流失量调查表

| 项 目 | 占地面积(hm2) | 侵蚀模数(t/km2·a) | 年侵蚀量 (t) | 调查时段 (a) | 总侵蚀量 （t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑物区 | 0.12 | 300 | 0.36 | 0.5 | 0.18 |
| 地面硬化区 | 0.01 | 300 | 0.03 | 0.5 | 0.02 |
| 合 计 | 0.13 |  | 0.39 |  | 0.20 |

（5）施工期水土流失量调查

施工期（含施工准备期）水土流失调查是指在工程施工过程中不采取任何防护措施，可能产生的水土流失量和危害。经调查测算，项目在施工期间产生的水土流失量为0.95t，计算结果详见表5-3。

表5-3           施工期（含施工准备期）水土流失量调查表

| 项 目 | 占地面积(hm2) | 侵蚀模数(t/km2·a) | 年侵蚀量 (t) | 调查时段 (a) | 总侵蚀量 （t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑物区 | 0.12 | 1500 | 1.80 | 0.5 | 0.90 |
| 地面硬化区 | 0.01 | 1000 | 0.10 | 0.5 | 0.05 |
| 合 计 | 0.13 |  | 1.90 |  | 0.95 |

（7）水土流失量调查结果

项目在调查时段内原地貌水土流失量0.20t，建设期间，若不采取有效的水土保持措施，则调查水土流失量为0.95t，比原地貌水土流失量增加0.75t，增加3.75倍。水土流失调查成果汇总见表5-4。

表5-4                项目区水土流失调查成果汇总表             单位：t

| 序号 | 项 目 | 水土流失 调查总量（t） | 原地貌水土流失量（t） | 新增水土 流失量（t） | 增加 倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑物区 | 0.90 | 0.18 | 0.72 | 4.00 |
| 2 | 地面硬化区 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 1.50 |
| 合 计 |  | 0.95 | 0.20 | 0.75 | 3.75 |

9、综合分析

通过以上调查结果可知，项目在建设期间将加剧水土流失，短期内会造成水土流失量增加，因此做好工程建设中的水土流失防治工作，对保护项目区水土资源和当地生态环境具有重要意义。

附件六：

水土流失防治目标及防治措施布设

由于本项目已经建设完工，主体工程设计的水土保持措施已投入使用，起到了防治水土流失，保护生态环境的目的，因此，本方案布设的水土保持措施均为主体工程设计中已有的水土保持措施。

- 1、水土流失防治目标

（1）项目占地的所有水土流失得到基本治理。

（2）新增水土流失得到有效控制，如果造成直接影响区的水土流失，应同时进行治理。

（3）防治责任范围内的生态环境得到明显改善。

（4）水土保持设施安全有效，建设的水土保持设施，要有相应的设防标准，保证其长期稳定安全运行，并发挥水土保持功能。

项目区位于秦皇岛市昌黎县靖安镇吴各庄村东，依据《关于发布省级水土流失重点预防区和重点治理区的公告》（冀水保[2018]4号），所在地属于沿海省级水土流失重点预防区，根据《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008）的规定，该项目水土流失防治采用一级标准。

依据国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》国土发（2008）24号文中第四条规定：“工业企业内部一般不得安排绿地，但因生产工艺等特殊要求需要安排一定比例绿地的，绿地率不得超过20%”。根据本项目建设内容及特点，本项目建设内容主要为加工生产车间，受占地面积及工程特点的限制，加工生产车间占用了较大面积，主体工程未布置绿化措施，根据实际情况，本项目不再计算林草植被恢复率及林草覆盖率两项指标。

结合项目区的年平均降水量、现状土壤侵蚀强度、地形等因素及项目实际情况，对一级标准值进行修正，得到该项目水土流失防治标准目标值，详见表6-1。

表6-1                     水土流失防治目标表

| 目标名称 | 规范标准 | 修正因素 |  |  |  | 采用 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 降水量 | 土壤侵蚀强度 | 地形 | 实际情况 |  |
| 扰动土地整治率（％） | 95 |  |  |  |  | 95 |
| 水土流失总治理度（％） | 95 | +1 |  |  |  | 96 |
| 土壤流失控制比 | 0.8 |  | +0.2 |  |  | 1.0 |
| 拦渣率（％） | 95 |  |  |  |  | 95 |
| 林草植被恢复率（％） | 97 |  |  |  | -97 | - |
| 林草覆盖率（％） | 25 |  |  |  | -25 | - |

2、防治措施布设原则

（1）综合防治的原则。布设的各种防治措施要紧密结合，并与主体设计中已有措施相互衔接，提出切实可行的水土流失防治对策和具体措施，使之具有较强的针对性和可操作性，确保水土保持工程发挥作用。

（2）坚持“谁开发谁保护,谁造成水土流失,谁负责治理”的原则。

（3）坚持预防为主的原则。优化工程布局和规模，合理安排工期，强化管理、监理和监督，做好建设期水土流失的预防和控制工作。

（4）坚持分区治理、因地制宜的原则。注重吸收当地类似水保工程措施的成功经验，形成有效的水土流失防治体系。

（5）坚持水土保持措施经济合理的原则。工程措施要尽量选用适合当地的材料，做到技术上可靠、经济上合理。

- 3、防治措施总体布局

临时措施：对于临时堆放在建筑物区周边的基础回填土，主体工程采用彩条布进行了遮盖，防止降水、刮风侵蚀堆土体造成新的水土流失。

预防保护措施：工程选址、施工时序和施工安排对防治水土流失的效果影响很大。若工程选址不当，会加重对项目区生态环境的破坏，施工时序安排不当，不但不能有效预防施工中产生的水土流失，而且造成施工过程中的水土流失无从治理，失去预防优先的意义。主要措施包括：材料运输车辆采取临时遮盖措施；施工场地及道路要定期洒水、工程施工中落实水土保持监督、管理，保证水土保持措施的落实。

防治责任范围见附图4、水土保持措施布置见附图5。

- 4、水土保持措施工程量

本方案中的水土保持措施主要工程量详见表6-2。

表6-2               水土保持措施工程量表

| 序号 | 防治分区 | 措施类型 | 措施名称 | 单位 | 工 程 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑物区 | 临时措施 | 彩条布遮盖 | 100m2 | 3.00 |

5、施工条件

水土保持措施施工用水、用电以及施工通讯均与主体工程一致。项目区交通便利，路况条件良好。

水土保持工程所需材料在附近市场购买，机动车运输可直接到达工地现场。

水土保持工程与主体工程相结合，共用施工道路和施工场地。

6、施工进度

水土保持工程实施进度与主体工程同步，项目水土保持措施的实施进度安排详见表6-3。

表6-3                水土保持工程施工进度表

| 时间 工程项目 |  | 2002年 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 昌黎县靖安镇永军冷冻食品加工厂项目 | 彩条布遮盖 |  |  |  |  |

附件七：

投资概算及效益分析

- 1、编制原则

（1）本工程水土保持方案作为工程建设的一个重要内容，费用概算的编制依据、主要工程单价、费用计取等与主体工程一致，不足部分采用水土保持行业标准。

- （2）主要材料价格与主体工程一致。

（3）工程投资按2018年第四季度为价格水平年编制。

- 2、编制依据

（1）《水土保持工程概（估）算编制规定》（水利部 水总[2003]67号文件）；

（2）《水土保持工程概算定额》（水利部 水总[2003]67号文件）；

（3）《水土保持工程施工机械台时费定额》（水利部 水总[2003]67号文件）；

（4）《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）；

（5）《国家计委关于加强对基本建设大中型项目概算中“价差预备费”管理有关问题的通知》（国家发展计划委员会计投资[1999]1340号文）；

（6）《财政部、国家发改委关于公布取消和停止征收100项行政事业性收费项目的通知》（财政部、国家发展改革委员会 财综[2008]78号文）；

（7）《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（2015年2月11日国家发展改革委发改价格〔2015〕299号文）；

（8）《国务院关于第一批清理规范89项国务院部门行政审批中介服务事项的决定》（2015.10.11国发〔2015〕58号文）；

（9）《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》（办水总[2016]132号）；

（10）《关于降低电信网码资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》（国家发展改革委 财政部 发改价格[2017]1186号）；

（11）《关于调整水土保持补偿费收费标准的通知》（河北省物价局、河北省财政厅、河北省水利厅， 冀价行费〔2017〕173号，2017.12.25）；

（12）《财政部、税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32号）；

（13）其它有关行业编制办法及配套定额。

- 3、投资概算

方案总投资0.29万元，其中施工临时工程投资0.10万元，独立费用0.01万元，水土保持补偿费0.18万元。总概算表见表7-1。

表7-1                  水土保持投资概算总表              单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 建安 工程费 | 植物措施费 |  | 独立 费用 | 水保 总投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 栽植费 | 苗木种子费 |  |  |
| 第一部分 工程措施 |  |  |  |  |  |  |
| 第二部分 植物措施 |  |  |  |  |  |  |
| 第三部分 施工临时工程 |  | 0.10 |  |  |  | 0.10 |
| 一 | 建筑物区 | 0.10 |  |  |  | 0.10 |
| 第四部分 独立费用 |  | 0.01 |  |  |  | 0.01 |
| 一 | 建设管理费 | 0.01 |  |  |  | 0.01 |
| 一至四部分合计 |  | 0.11 |  |  |  | 0.11 |
| 静态总投资 |  | 0.11 |  |  |  | 0.11 |
| 水土保持补偿费 |  |  |  |  |  | 0.18 |
| 工程总投资 |  |  |  |  |  | 0.29 |

表7-3                       临时措施概算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第三部分 临时工程 |  |  |  |  | 998.91 |
| 一 | 建筑物区 |  |  |  | 998.91 |
| 1 | 纱网遮盖 | 100m2 | 3.00 | 332.97 | 998.91 |

表7-4                        独立费用概算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第四部分 独立费用 |  |  |  |  | 19.98 |
| 一 | 建设管理费 | ％ | 2 | 998.91 | 19.98 |

表7-5                    水土保持补偿费计算表

| 编号 | 县区 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 昌黎县 | m2 | 1300 | 1.40 | 1820 |
|  | 合计 |  | 1300 |  | 1820 |

4、效益分析

本项目防治责任范围面积共计0.15hm2，其中项目建设区面积0.13hm2，直接影响区面积0.02hm2。通过分析计算，建设项目在各项防治措施实施后到设计水平年，扰动土地整治率达到98.46%，水土流失总治理度为97.69%，土壤流失控制比为1.0，拦渣率为95%。

各项指标计算公式如下：

（1）扰动土地整治率

扰动土地整治率=项目区建设内扰动土地整治面积/扰动土地总面积。

工程建设扰动地表面积共计0.13hm2，项目区建设内扰动土地整治面积0.128hm2，扰动土地整治率98.46%。

（2）水土流失总治理度

水土流失总治理度=项目建设区内水土流失治理达标面积/水土流失总面积。

项目建设区内水土流失治理达标面积0.127hm2，建设区水土流失总面积0.13hm2，水土流失总治理度97.69%。

（3）土壤流失控制比

土壤流失控制比=容许土壤流失量/治理后平均土壤流失强度；

本工程所在地允许土壤流失量为200t/km2·a，方案设计水平年末平均土壤侵蚀强度可达到200t/km2·a，土壤流失控制比为1.0。

（4）拦渣率

拦渣率=采取措施后实际拦挡的弃土（石、渣）量/工程弃土（石、渣）总量；

方案设计对项目区内建设产生的临时土方实施了遮盖措施，拦渣率可达95%以上。

方案设计水平年各项防治目标与设计标准对比详见表10-7。

表10-8              六项防治指标与设计标准对比表

| 序号 | 防治内容 | 设计标准 | 防治指标 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扰动土地整治率（%） | 95 | 98.46 | 达到标准 |
| 2 | 水土流失总治理度（%） | 96 | 90.71 | 达到标准 |
| 3 | 土壤流失控制比（%） | 1.0 | 1.0 | 达到标准 |
| 4 | 拦渣率（%） | 95 | 95 | 达到标准 |
| 5 | 林草植被恢复率（%） | - | - | 符合要求 |
| 6 | 林草覆盖度（%） | - | - | 符合要求 |

水土保持方案实施后，能够有效地防止了因工程建设产生的水土流失，保护项目区周边环境，提高环境质量，具有较好的生态效益。

附件八：

结论与建议

- 1、主要结论

本工程的开发建设符合昌黎县经济发展规划、土地开发和环境保护规划等规定和要求。从水土保持角度分析，本工程的选址及总体布局、施工工艺等兼顾了水土保持要求，无限制工程建设的水土保持制约因素。主体工程各方案的选取与布置是合理的。因此从水土保持角度来分析项目是可行的。

- 2、建议

做好《中华人民共和国水土保持法》宣传工作，提高施工单位领导和施工人员的水土保持意识，确保水土保持方案的有效实施。

对于竣工后的水土保持设施加强管理和维护，确保各项工程措施发挥最大效益。

附件：

1、立项申请

2、国有土地使用证

3、总平面及坐标放线、竖向图

4、企业名称变更说明

附图：

附图一  项目区地理位置图

附图二  项目区平面布置图

附图三  项目区水系图

附图四  项目区防治责任范围图

附图五  水土保持措施布置图

类别：

编号：

水土保持方案报告表

送审单位：  昌黎县永军冷冻食品有限公司

法定代表人：           曹永军

地      址：       昌黎县靖安镇吴各庄

联  系  人：           曹永军

电      话：         13903332133

送审时间：           2018年11月